湛江庆利电泵有限公司出海设备维保项目
竣工环境保护验收意见

2019年3月25日湛江庆利电泵有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收 暂行办法》及湛江市环境保护局关于转发《＜建设项S竣工环境保护验收锊行办 法＞的函》（湛环函（2018〕18号）等相关要求对出海设备维保项目组织竣工环 境保护验收，并成立验收工作组，包括建设单位、监测单位、环评单位以及三名 专家（名单附后），验收工作组对本项目污染治理设施进行了现场检杳，听取了 验收调杳单位对本项H竣工验收调査情况的汇报，经认真讨论评议，形成验收意 见如下：

一、工程建设基本情况

建设地点、规模、主要建设内容：

出海设备维保项0位于湛江市坡头区南调路合众机械大院内，项H所在地中 心坐标为N: 21.2486、E: 110.4486,租用占地面积为2053.01m2,总建筑面积为 1460m2,其中维保车间、油漆房和办公区占地面积为1264.46m2,检测车间占地 面积788.55m2,维保乍间与办公区设置在奋勇大道东侧，检测车间设置在奋勇大 道西侧本公司主要进行出海设备（主要为电缆绞车、集装箱、海水泵箱）的维修 和保养工作。按订单要求进行作业，无固定数量、类别及型号。项目车间分为维 保车间和检测车间（分别位于奋勇大道两侧），检测车间主要对维保后的设备进 行通电检测运行。

二、	工程变动情况

含油废水不重复利用•，活性碳年使用M根据实际情况与原环评使用ifUll比有 所减少：草酸暂停使用：其它T：程建设内容与环评申报内容基本一致。

验收组签名:

三、	环境保护设施建设情况

- 废气

1、	废气污染源

本项目废气主要为油漆房产生的有机废气

2、	废气治理措施

有机废气经UV光解催化+活性炭吸附工艺处理后，经排气筒排放。

- 废水

1、	废水来源

本项目废水主要为设备清洗含油废水及员工生活污水。

2、	废水治理措施

项目含油废水进入废液收集池，交由有资质的单位处理；生活污水排入三级 化粪池处理，达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级排 放标准后，经市政管M排入坡头水质净化厂进行处理。

- 噪声

1、	噪声来源

本项目噪声主要为生产噪声，噪声源强一般在70〜85dB (A)。

2、	噪声治理措施

项目主要设备安装在车间内，通过厂区及车间墙体阻挡降噪。

- 固体废物 1、固废来源

- 一般固废

项目除锈过程中产生一定的金厲屑以及生活垃圾。

- 危险废弃物

项目产生的危废有含油污水HW08 (900-201-08)、废油泥沙HW08 (900-210-08)、废抹布HW08 (900-249-08)、废润滑油HW08 (900-209-08), 废油漆桶HW12 (900-252-12)以及废活性炭(类别:HW49,代码： 900-039-49)。

验收组签名：

2、固废处置措施

项目产生的金属炳集中收集定期作为废金屈回收利用；生活垃圾收集后由当 地环卫定期外运；危废集中收集后暂存于防雨淋、防渗漏的专用容器及危废暂存 间内，由专人管理，定期送往有资质的处理单位进行处置。

四、	环境保护设施调试效果

1、	废气

根据本次油漆房废气的验收监测结果，二甲苯及总VOCs排放浓度符合广东 省地方标准《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》

(DB44/816-2010)第n时段排放限值要求。

2、	废水

本项目排污口的废水监测结果达到广东省《水污染物卩放限值》 (DB44/26-2001 )第二吋段三级标准要求。

3、	厂界噪声

本项目验收范围内项目维保车间东、南、北边界及检测车间南、西、北边界 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，维保车间 西边界及检测车间东边界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 4类标准。

五、	工程建设对环境的影响

本项目建设过程中按照环评建议及环评批复要求，采取f有效的污染物防治 措施，项目建设对环境影响不人。

六、	验收结论

项目严格执行了环境影响评价和“三同时”制度，项目废水、废气、噪声的治 理和固体废物处置措施均基本按环评建议和环评批复要求建成和落实，监测期间 的生产设备及环保措施运行正常，根据验收监测表的结论并结合现场检查情况， 本项目基本符合竣工环保验收条件，验收组成员一致认为本项目可以通过竣工环

保验收。

验收组签名：

七、验收人员信息（见附表）

验收组签名:

附表

验收人员信息表

| 验收组 成员 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系方式 | 身份证号 | 签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 霍继臣 | 湛江庆利电泵有限公司 | 经理 | 139025***** | 230602*******05631 |  |  |
| 专家 | 王小梅 | 湛江市环境保护局（原） | 高工 | 137028***** | 440802*******20423 |  |  |
| 专家 | 黄钰清 | 湛江市环境保护监测站（原） | 髙工 | 138282***** | 440102*******11045 | J |  |
| 专家 | 卢疏 | 湛江市环境保护局 | 高工 | 138282***** | 440803*******80708 |  |  |
| 环评单位 | 范东成 | 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司 | 技术员 | 183203***** | 440711*******63913 |  |  |
| 监测单位 | 陆玲 | 湛江市步赢技术检测有限公司 | 技术员 | 158123***** | 440803*******82026 | % ^ |  |